- 附件—计算书：

- ---- 总信息 ----

- 结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构

- 设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)计算

- 结构重要性系数:  1.00

- 节点总数:    53

- 柱数:    16

- 梁数:    36

- 支座约束数:  7

- 标准截面总数: 15

- 荷载分项系数:   恒载:  1.30

- 活载:  1.50

- 风载:  1.50

- 地震:  1.30

- 吊车:  1.50

- 重力荷载分项系数:  1.20

- 活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置

- 风荷载计算信息: 计算风荷载

- 钢材: Q355

- 梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算

- 恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

- 梁柱自重计算增大系数:  1.15

- 基础计算信息: 不计算基础

- 梁刚度增大系数:  1.00

- 钢结构净截面面积与毛截面面积比:  0.95

- 门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

- 程序自动确定允许的长细比

- 钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /  180

- 柱顶容许水平位移/柱高:   l /   60

- 地震作用计算: 不考虑地震作用

- 窄行输出全部内容

- 防火设计计算信息：考虑防火设计

- 建筑耐火等级：二级